POBÓR WODY DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.

Próbkę wody do badań fizykochemicznych można pobrać do butelki z tworzywa sztucznego np. po niegazowanej wodzie mineralnej o pojemności około 1,5l (nie należy używać butelek po napojach smakowych).

Instrukcja

- Przed rozpoczęciem poboru wody należy zdjąć z kranu wylewkę lub inne urządzenie tj. sitko, wkładkę, wąż, rurkę, perlator.

- Kran i zlew przed poborem dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.

- Otworzyć zawór i spuszczać wodę aż do uzyskania stałej temperatury (około 2-3 minuty).

- Podczas pobierania próbki, woda powinna powoli wpływać do pojemnika i przelać się.

- Całkowicie napełnioną butelkę należy natychmiast szczelnie zamknąć oraz sprawdzić czy nie pozostały w niej pęcherzyki powietrza pod korkiem.

- Próbkę należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu lub przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24h.

UWAGA:

Próbki wody należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki poboru i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.